МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

«Изучение принципов широтно-импульсной модуляции» по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-01-22 | Воробьев Д.М. |
| --- | --- |
| Принял ассистент кафедры ВТ | Люлява Д.В. |
| Практическая работа выполнена | « » 2024 г. |
| «Зачтено» | « » 2024 г. |

Москва 2024

2

АННОТАЦИЯ

Данная работа включает в себя 1 рисунок, 3 листинга. Количество страниц в работе — 13.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ	5

1.1 Модуль ps2_keyboard	5

  - Модуль dynamic_pwm_controller	8

  - Модуль верхнего уровня	9

1.4 Файл проектных ограничений	12

1.5 Тестирование на плате	13

ВВЕДЕНИЕ

- ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

  - Модуль ps2_keyboard

Данный модуль ps2_keyboard является обработчиком данных, получаемых из PS/2 клавиатуры. Он позволяет декодировать скан-коды, отправляемые клавиатурой, в байты данных. Модуль использует внешний тактовый сигнал clk для синхронизации своей работы, что позволяет обрабатывать асинхронные сигналы ps2_clk и ps2_data от клавиатуры.

Модуль отслеживает изменения на линии ps2_clk с помощью двух процедур, синхронизированных с внешним тактовым сигналом clk. Первая процедура копирует состояние ps2_clk в регистр ps2_clk_reg, что позволяет детектировать передний и задний фронт сигнала ps2_clk.

Если обнаружен задний фронт ps2_clk (сигнал перешёл из высокого в низкое состояние), модуль считывает бит из ps2_data и записывает его в shift_reg, начиная с младших битов. Это продолжается до тех пор, пока не будут считаны все 11 бит скан-кода (1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 бит чётности, 1 стоповый бит).

Как только в регистре shift_reg окажется полный скан-код (10 битов данных и стоп-бит), модуль извлекает 8 бит данных (пропуская стартовый и биты чётности и стопа), помещает их в выходной регистр data и устанавливает флаг ready в 1. Это сигнализирует о том, что данные готовы к чтению. После того как данные прочитаны, флаг ready сбрасывается в 0, и процесс может начаться заново (Листинг 1.1).

Листинг 1.1 – Модуль ps2_keyboard Verilog

`timescale 1ns / 1ps

//0x1C ??? ??????? 'A' (?????????? ??????????)

//0x1B ??? ??????? 'S' (?????????? ??????????)

//0x15 ??? ??????? 'W' (?????????? ???????)

//0x1D ??? ??????? 'D' (?????????? ???????)

Продолжение листинга 1.1

module ps2_keyboard (

input clk,	// ??????? ???????? ??????

input reset,	// ?????? ??????

input ps2_clk,	// ???????? ?????? PS/2 input ps2_data,	// ?????? PS/2

output reg [7:0] data, // ????????? ???? ??????

output reg ready	// ?????? ?????????? ??????

);

reg [3:0] bit_count = 0;	// ??????? ?????

reg [10:0] shift_reg = 0; // ??????? ?????? ??? ?????? ??????

reg ps2_clk_reg;	// ??????????? ????????? ??????? PS/2

// ????????????? ???????? ??????? PS/2 Clock

always @(posedge clk) begin if (reset) begin

ps2_clk_reg <= 1'b1; end else begin

ps2_clk_reg <= ps2_clk;

end

end

// ????????? ??????????? ?????? ??????? ps2_clk

always @(posedge clk) begin if (reset) begin

bit_count <= 0;

shift_reg <= 0;

data <= 0;

ready <= 0; end else begin

if (ps2_clk_reg && !ps2_clk) begin // ?????????? ????? ps2_clk if (bit_count < 11) begin

shift_reg <= {ps2_data, shift_reg[10:1]}; bit_count <= bit_count + 1'b1;

end

if (bit_count == 10) begin

// ???? ???? ?????? ??????? (1 ????? ???, 8 ??????, 1

???????, 1 ???? ???)

data <= shift_reg[8:1]; // ????????? 8 ??? ?????? ready <= 1'b1;

bit_count <= 0;

shift_reg <= 0;

end

end else if (ready) begin

ready <= 0; // ??????? ????? ??????????

end

end

end

endmodule

  - Модуль dynamic_pwm_controller

Далее опишем модуль dynamic_pwm_controller. Модуль dynamic_pwm_controller предназначен для генерации сигнала широтно- импульсной модуляции (ШИМ, или PWM) с динамически изменяемыми 2 параметрами скважностью (duty_cycle_input) и частотой (frequency_input)

duty_cycle_input – 8-битное значение, определяющее скважность ШИМ сигнала. Значение 0 соответствует 0%, а 255 соответствует 100%. frequency_input

– 16-битное значение, определяющее частоту ШИМ сигнала в герцах .

MAX_PWM_FREQ – максимальная частота ШИМ сигнала, заданная как 10 кГц. MIN_PWM_FREQ – минимальная частота ШИМ сигнала, заданная как 1 Гц. CLOCK_FREQ – частота входного тактового сигнала, заданная как 50 МГц.

На каждом такте часов проверяется значение frequency_input. Если оно больше нуля, max_count вычисляется как отношение частоты тактового сигнала CLOCK_FREQ к заданной частоте ШИМ frequency_input. Это определяет, сколько тактов основного сигнала составляет один период ШИМ. Если frequency_input равно нулю (что может быть ошибочной ситуацией), используется max_count, соответствующий минимальной частоте ШИМ, чтобы избежать деления на ноль.

Чтобы определить, должен ли выход pwm_out быть высоким или низким, сравнивается текущее значение counter с произведением max_count и duty_cycle_input. Это выражение определяет количество тактов в текущем периоде ШИМ, в течение которых выход pwm_out должен быть установлен в логическую «1» (высокий уровень). Использование деления на 256 связано с тем, что duty_cycle_input — 8-битное значение, максимальное значение которого равно 255, а не 256, что соответствует 100% скважности.

Если текущее значение counter меньше вычисленного порога threshold, то pwm_out устанавливается в «1». Если же counter больше или равен threshold, то pwm_out устанавливается в «0». Таким образом формируется выходной ШИМ сигнал с заданными параметрами частоты и скважности (Листинг 1.2).

Листинг 1.2 – Модуль dynamic_pwm_controller Verilog

`timescale 1ns / 1ps

module dynamic_pwm_controller (

input clk,

input reset,

input [31:0] angle,

input [15:0] frequency_input,

output reg pwm_out

);

// Выходы CORDIC

wire signed [16:0] sin_out, cos_out;

// Входы для CORDIC

reg [15:0] x_in = 16'd32767;

reg [15:0] y_in = 16'd0;

CORDIC cordic_inst (

.clk(clk),

.angle(angle),

.x_in(x_in),

.y_in(y_in),

.sin_out(sin_out),

.cos_out(cos_out)

);

parameter CLOCK_FREQ = 50_000_000;

reg [31:0] max_count;

reg [31:0] counter;

reg [7:0] duty_cycle;

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

counter <= 0;

pwm_out <= 0;

max_count <= CLOCK_FREQ / frequency_input;

end else begin

max_count <= CLOCK_FREQ / frequency_input;

duty_cycle <= (sin_out[16:9] + 8'd128);

if (counter < max_count - 1)

counter <= counter + 1;

else

counter <= 0;

Продолжение Листинга 1.2

if (counter < (max_count * duty_cycle) >> 8)

pwm_out <= 1;

else

pwm_out <= 0;

end

end

endmodule

## 1.3 Модуль верхнего уровня

Модуль top_module представляет собой управление RGB-светодиодом с использованием сигналов ШИМ, параметры которого можно динамически изменять, реагируя на ввод с PS/2 клавиатуры. Модуль управляет цветом светодиода, плавно переливая его между различными цветами: от красного к жёлтому, зелёному, голубому, синему, фиолетовому и обратно к красному.

duty_cycle_R/G/B это 8-битные регистры, определяющие скважность ШИМ для красного, зелёного и синего каналов соответственно. color_timer счётчик для контроля скорости перехода между цветами. color_transition_rate скорость перехода между цветами. brightness_change_rate – скорость изменения яркости при переливании цветов (Листинг 1.3).

Листинг 1.3 – Модуль верхнего уровня Verilog

`timescale 1ns / 1ps

module top_module (

input clk,

input reset,

input ps2_clk,

input ps2_data,

output pwm_out_R,

output pwm_out_G,

output pwm_out_B

);

reg [31:0] angle_R = 0;

reg [31:0] angle_G = 32'd715827883; // 2^32 / 3

reg [31:0] angle_B = 32'd1431655765; // 2 * (2^32 / 3)

reg [15:0] pwm_freq = 1000;

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

angle_R <= 0; angle_G <= ANGLE_120; angle_B <= ANGLE_240;

end else begin

angle_R <= angle_R + 32'd50000;

angle_G <= angle_G + 32'd50000;

angle_B <= angle_B + 32'd50000; end

Продолжение Листинга 1.3

end

dynamic_pwm_controller pwm_ctrl_R (

.clk(clk),

.reset(reset),

.angle(angle_R),

.frequency_input(pwm_freq),

.pwm_out(pwm_out_R)

);

dynamic_pwm_controller pwm_ctrl_G (

.clk(clk),

.reset(reset),

.angle(angle_G),

.frequency_input(pwm_freq),

.pwm_out(pwm_out_G)

);

dynamic_pwm_controller pwm_ctrl_B (

.clk(clk),

.reset(reset),

.angle(angle_B),

.frequency_input(pwm_freq),

.pwm_out(pwm_out_B)

);

wire [7:0] kb_data;

wire kb_ready;

ps2_keyboard kb (

.clk(clk),

.reset(reset),

.ps2_clk(ps2_clk),

.ps2_data(ps2_data),

.data(kb_data),

.ready(kb_ready)

);

reg [23:0] color_timer = 0;

reg [3:0] state = 0;

reg [15:0] color_transition_rate = 50000;

reg [7:0] brightness_change_rate = 5;

always @(posedge clk) begin

if (reset) begin

angle_R <= ANGLE_0; angle_G <= ANGLE_120; angle_B <= ANGLE_240;

state <= 0;

color_timer <= 0;

color_transition_rate <= 50000;

brightness_change_rate <= 5; end else begin

if (kb_ready) begin

case (kb_data)

8'h1D: begin // a

if (color_transition_rate < 1000000)

color_transition_rate <= color_transition_rate + 10000;

end

Продолжение Листинга 1.3

8'h23: begin // d

if (color_transition_rate > 10000)

color_transition_rate <= color_transition_rate - 10000;

end

8'h1A: begin // w

if (brightness_change_rate < 50)

brightness_change_rate <= brightness_change_rate + 1;

end

8'h1B: begin // s

if (brightness_change_rate > 1)

brightness_change_rate <= brightness_change_rate - 1;

end

default: begin

end

endcase

end

// auto change color

color_timer <= color_timer + 1;

if (color_timer >= color_transition_rate) begin

color_timer <= 0;

case (state)

0: begin

// Red -> Yellow

if (angle_G < 16'd65535)

angle_G <= angle_G + brightness_change_rate;

else

state <= 1;

end

1: begin

// Yellow -> Green

if (angle_R > 0)

angle_R <= angle_R - brightness_change_rate;

else

state <= 2;

end

2: begin

// Green -> Cyan

if (angle_B < 16'd65535)

angle_B <= angle_B + brightness_change_rate;

else

state <= 3;

end

3: begin

// Cyan -> Blue

if (angle_G > 0)

angle_G <= angle_G - brightness_change_rate;

else

state <= 4;

end

4: begin

// Blue -> Magenta

if (angle_R < 16'd65535)

angle_R <= angle_R + brightness_change_rate;

else

Продолжение Листинга 1.3

state <= 5;

end

5: begin

// Magenta -> Red

if (angle_B > 0)

angle_B <= angle_B - brightness_change_rate;

else

state <= 0;

end

default: state <= 0;

endcase

end

end

end

endmodule

1.4 Файл проектных ограничений

Добавим в проект файл проектных ограничений (Листинг 1.4).

Листинг 1.4 – Файл проектных ограничений

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5}

[get_ports {clk}];

# reset

set_property -dict { PACKAGE_PIN M17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { reset }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN R12 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { pwm_out_B }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN M16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { pwm_out_G }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN N15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { pwm_out_R }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN F4 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ps2_clk }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN B2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ps2_data }];

1.5 Тестирование на плате

Протестируем работу проекта на плате (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – тестирование на плате

Далее проверим как уменьшается яркость светодиода на плате (Рисунки 1.2, 1.3, 1.4).

Рисунок 1.2 – уменьшение яркости

Рисунок 1.3 – уменьшение яркости

Рисунок 1.4 – уменьшение яркости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной лабораторной работы изучили принципы работы широтно-импульсного регулирования и ширитно-импульсной модуляции. Спроектировали устройство управления светодиодом по принципу широтно- импульсного модуляции с использованием алгоритма CORDIC.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Методические	указания	по	ПР	№	1	—	URL:	https://online- edu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=405132 (Дата обращения: 23.09.2022).

- Методические	указания	по	ПР	№	2	—	URL:	https://online- edu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=409130 (Дата обращения: 23.09.2022).

- Смирнов С.С. Информатика [Электронный ресурс]: Методические

указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Тарасов И.Е. ПЛИС Xilinx. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. — М.: Горячая линия — Телеком, 2021. — 538 с.: ил.

- Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Антик М.И. Математическая логика и программирование в логике [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Антик М.И., Бражникова Е.В.— М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Жемчужникова Т.Н. Конспект лекций по дисциплине «Архитектура вычислительных	машин	и	систем»	—	URL: https://drive.google.com/file/d/12OAi2_axJ6mRr4hCbXs-mYs8Kfp4YEfj/view?us p=sharing (Дата обращения: 23.09.2022).

- Антик М.И. Теория автоматов в проектировании цифровых схем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2020. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).